第一部分：

欧洲储能与动态电价公司大致分为： 核心在谁真正有控制权

- 数据展示类（Data logger/Smart Meter）

定位：采集数据，展示给用户，不做控制。

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 硬件 | 便宜，通常€20-50，例如P1口采集器、智能插座 |
| 软件 | APP仅展示用电量、电价走势 |
| 控制能力 | 无法控制逆变器或电池 |
| API | 无开放接口，无法和第三方系统对接 |
| 目标客户 | 家庭终端用户（C端） |
| 典型公司 | HomeWizard/ Marstek P1 Meter |

举例： Marstek P1 Meter

- 插到荷兰、比利时家庭智能电表的P1接口上->自动读取实时用电、发电、回馈数据

- APP展示动态电价（EPEX Spot, Octopus, Tibber的公开数据）

- 不能下发控制指令，纯展示

类比：温度计， 告诉你现在房间28℃，但不能控制空调。

- 电价服务商（Dynamic Pricing Provider）

定位：提供电价数据，不控制硬件

这些公司通过电力市场（如epex spot）获取实时电价，并把数据提供给零售商/开发者

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心能力 | 动态电价API，市场结算，用户计费 |
| 控制能力 | 不直接控制逆变器/电池 |
| API | 开放价格查询接口 |
| 目标客户 | 电力零售商、APP开发者 |
| 典型公司 | Octopus Energy, Tibber |

- 举例： Tibber

- 通过API提供“当前每小时电价”

- 用户可用Tibber app看到电价走势，自行决定什么时候开洗衣机/充电

- 不负责控制设备，只是给你信息

- 类比：天气预报平台， 告诉你今天会下雨，但不会替你打伞

- 3）AI控制平台（EMS/VPP） 我们目标

定位：真正的大脑

既能读数据，又能控制设备，实现自动化调度。

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心能力 | 基于AI的自动控制算法 |
| 控制能力 | 双向控制（RS485, MODBUS, API） |
| API | 开放对接文档 |
| 目标客户 | 储能厂商、电力公司、聚合商 |
| 典型公司 | SonneNext, EnopAPI |

举例：SonneNext

- 接入逆变器/电池->读取充放电状态

- 接入EPEX SPOT 电价数据 -> AI判断何时卖电、何时卖电

- 下发控制命令给逆变器，实现全自动动态电价优化

举例：智能空调控制器， 知道温度+自动调节冷暖 ->房间始终舒适

第二部分：

很多人看到智能家居就以为能控制储能/逆变器，其实大多数是“场景联动”，并非真正能源管理。

智能家居控制类（Home Automation Hub）

定位：家居场景联动，非能源优化

本质是智能家居中枢，比如控制灯光、空调、窗帘、插座

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 控制范围 | 多数家庭设备（灯、插座、空调），非电池/逆变器 |
| 典型产品 | Home Assistant, Apple HomeKit, Google Home |
| 协议 | Zigbee, Z-Wave, Matter, Wi-Fi |
| 开放性 | 大部分可通过API集成 |

| 功能 | 智能家居控制 | 储能EMS控制 |
| --- | --- | --- |
| 数据读取 | 家电状态（开/关） | 电池SOC, 逆变器功率， 电价 |
| 控制能力 | 开关家电、设置场景 | 下发充放电指令，调度市场交易 |
| 应用场景 | 智能灯光，自动窗帘 | 动态电价套利， 虚拟电厂 |

解释：

智能家居： 生活便利工具； 比如晚餐时间自动开灯

EMS控制： 能源经济优化； 比如凌晨电价低时自动充电，晚上高价时自动放电卖电

智能家居本质就是场景编排平台，作用是让用户通过一个统一的界面管理家里的各种设备，

比如

| 场景 | 动作 |
| --- | --- |
| 晚上7点 | 自动开灯+拉窗帘+开电视 |
| 外出模式 | 关闭所有插座+空调调整为节能模式 |
| 光伏发电优化 | 打开电热水器或洗碗机 |

定位：让生活更便利，更节能，并不是为能源系统做深度优化

智能家居常见控制电池模式：

| 模式 | 实现方式 | 特征 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关控制（简单场景） | 电池或逆变器在APP里暴露一个开关接口，Home Assistant可以调用 | 实现类似开关机 | 无法做到动态电价优化，简单触发 |
| 状态联动（高级场景） | 电池提供实时数据给home assistant, 比如SOC,充放电状态 | 用户可以在Home Assistant 里自定义规则，如：当SOC>80%, 关闭充电 | 全靠用户自己手动写规则，无法保证安全性或效率 |

基本就是Home Assistant是遥控器，用户就是比如当光伏过大可以在home assistant界面可以自动启动热水器， 起码就是显示下状态SOC, 电流， 电压这些吧，就是看电池状态， 高端玩家就是DIY自定义复杂的联动规则。。 只读数据还算可以简单展示， 如果客户坚持控制，考虑非常有限接口，并且就是声明不保证设备安全把； 简单说就是home assistant是开放的DIY社区生态，因为客户有的就嫌弃买好几个牌子电器，要开五个APP控制，体验感不好，才说产生这种开源对接平台，自己搞，玩家主导，免费但无官方支持；然后就是大品牌就是靠全球开发者维护，开发模式就是社区驱动，靠贡献者提交代码。

可以理解比如苹果和谷歌都有自己的闭环生态开发自己玩一套，买他们一套用的就舒服，对接难度大收费高

实际案例：

案例1：Telsa + Home Assistant

- Telsa电动车可以在Home Assistant里查看电池电流、充电状态

- 用户可以设置“当电价低于€0.10时，开始充电”

- Telsa本身仍有主控逻辑， Home Assistant只是提供一个触发条件

- 案例2：Sonnen + Home Assistant

- Sonnen提供API给Home Assistant, 只读数据，比如当前SOC

- 用户可以在Home Assistant界面看电池状态，但不能直接控制电池充放电

- 所有真正的控制仍由Sonnen自己的EMS完成